МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВАЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный аграрный технический университет»

Кафедра электроснабжения и электротехники

Отчёт по лабораторной работе №2

Исследование трехфазной цепи при соединении

приемника звездой

Выполнил: _________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(№ группы, курс)

Принял:_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(подпись)

Минск, 20__

- Цель работы

Цель работы ‒ экспериментальное исследование трехфазной цепи при соединении приемника звездой и выявление роли нейтрального провода.

2. Описание лабораторной установки

Исследуемая трехфазная цепь (рис. 1.1) содержит приемник, каждая фаза которого представляет собой набор резисторов.

РА1, РА2, РА3  –  амперметры,  1 А,

РА4  –  амперметр 1 А, с зеркальной шкалой,

PV   –  вольтметр 150-300 В.

Рисунок 1.1 –   Электрическая схема для исследования трехфазной цепи

при соединении приемника звездой

3. Программа и методика выполнения работы

3.1. Собрать электрическую цепь по схеме рис. 1.1. Измерить и записать в табл.  1.1.  линейные и фазные напряжения на входе цепи (на генераторе).

Таблица 1.1.  Линейные и фазные напряжения на входе цепи

| Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | В | В | В | В | В |  |  |  |

3.2. Измерить токи и напряжения на приемнике, изменяя сопротивления фаз приемника в соответствии с табл. 1.2.

Таблица 1.2. Напряжения и токи приемника, соединенного звездой

с нейтральным проводом

| Приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| Симметричный. Включить вес резисторы в фазах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы приемника. В одной фазе по указанию преподавателя отключить все резисторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный. Включить разное число резисторов в фазах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Отключить нейтральный провод. Измерить токи и напряжения на приемнике в соответствии с табл.  1.3.

Таблица 1.3. Напряжения и токи приемника, соединенного звездой

без нейтрального провода

| Приемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | B | B | B | B | B | A | A | A | В |
| Симметричный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрыв фазы приемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несимметричный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткое замыкание фазы приемника (см.примечание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при включении цепи с коротким замыканием пригласить преподавателя.

4. Контрольные вопросы

1. Когда трехфазный приемник соединяют звездой и как это соединение выполняется ?

2. Что называется фазой приемника ?

3. Какие напряжения называют линейными и какие фазными? Каково соотношение между линейными и фазными напряжениями генератора,
если его обмотки соединены звездой ?

4. Какие токи называют линейными и какие фазными ? Каково соотношение между линейным и фазным током при соединении звездой ?

5. Что значит симметричный и несимметричный трехфазный приемник?

6. В каких случаях используются соединение приемника звездой
без нейтрального провода, а в каких случаях с нейтральным проводом ?

7. В чем состоит назначение нейтрального провода ?